[image: image1.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis




[image: image2.jpg]


[image: image3.png]



Tato váha je určena pro vážení v obchodním i v neobchodním styku, se zabudovaným akumulátorem umožňuje vážení i na tržištích, tedy na místech, kde není možnost
 připojení na síťové napětí 230V a to po dobu cca 100 provozních hodin. Váha je ES ověřena (cejchována).

Funkce:
Je vybavena funkcemi nulování, tárování, testu displeje, má 6 paměťových míst pro uložení 
naprogramované ceny přímo na klávesnici a dalších 7 až 99 přes číselný kód.

Provedení:
Vyrábějí se ve váživostech 15kg s přesností 5g. Skelet váhy je plastový a vážní miska nerez.

[image: image4.png]VEAHY - v’t;bc. ;;0111. servis



Technická data:
Váživost (kg): 15
Dílek - přesnost (g): 5
Rozměr vážní plochy (mm): 277x227
Certifikace: pro obchodní vážení - ES ověření
Funkce váhy: vážení; výpočet ceny
Napájení váhy: AC 230V/ adaptér DC 9V
Provedení vážní plochy: nerez
Provedení konstrukce: plast
Provedení (materiál): plast/nerez
Alternativní napájení: vestavěný hermetický akumulátor 6V
Displej: LCD, výška 15mm
Délka provozu na baterii: 90 hod. 
Prostředí: suché; prašné
Provozní teplota: -10°C » +40°C
Příkon: 0,8 W 
Rozměr váhy šx v x h (mm): 295 x 120 x 310
Umístění: na pult, stolek
RS 232: ne
Umístění displejů: na těle váhy pod miskou
Hmotnost váhy (kg): 3,8

SELVA - VÁHY s r.o. 


Hulín, Kroměřížská 256, 76824 tel. 573 351 740     email: selva@selva.cz

www.selva.cz
� EMBED MSPhotoEd.3  ���








_1071356708.bin

